МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ

Демонтаж и монтаж  лесов должен производиться под
руководством ответственного производителя работ, который должен:

а) изучить конструкцию лесов;

б) составить схему установки лесов для конкретного объекта;

в) составить перечень необходимых элементов;

г) произвести приемку комплекта лесов со склада согласно перечню с отбраковкой поврежденных элементов.

Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

Площадка под леса должна быть горизонтальной в поперечном и продольном направлениях.

Подъём и спуск элементов лесов должен производиться подъёмниками или другими подъёмными механизмами;

Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов.

Монтаж лесов производится в следующей последовательности, согласно схеме монтажа.

1 этап:

На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и подпятники, при необходимости установить винтовые опоры.

Опорные поверхности рам лесов должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости.

2 этап:

В  подпятники установить две смежные рамы первого яруса, и соединить их горизонтальными и диагональными связями. Через шаг установить две смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию для набора необходимой длины лесов. По краям необходимой длины лесов установить рамы ограждения, а следующая рама должна быть с лестницей.

3 этап:

Установить рамы второго яруса, соединить их связями, причем диагональные связи расположить таким образом, чтобы они были установлены в шахматном порядке.

Для монтажа нужно использовать ригели, на которые укладываются деревянные настилы:

или металлические пастилы:

Зафиксировать две смежные рамы по вертикали болтом М8*55 или штырем (изготовителем не комплектуется)

Верхний ярус можно монтировать из стоек и рам ограждения высотой 1,45 метра.

Схема сборки лесов

1. Подкладка	7. Горизонтальная связь

2. Подпятник	.		8. Диагональная связь

3. Винтовая опора (домкрат)	      9. Ригель с деревянным настилом

4. Рама с лестницей	или металлический настил

5. Рама ограждения		10. Анкерный кронштейн

6. Рама без лестницы

4 этап:

Крепление лесов к стене осуществляется петлями с дюбелями через хомуты (закрепленные на стойках рам) в соответствии с рисунком.

Схема крепления лесов к стене

* ( метизы в комплект не входят)

5 этап:

На рабочем и предохранительном ярусах лесов соединить смежные рамы фермами или ригелями по всей длине лесов. Уложить настилы. Установить продольные связи ограждений на рабочем ярусе.

Рамы лесов установить по отвесу.

Установку рам и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом.

В лесах укладывают щиты в каждом пролете только на рабочем ярусе и одном предохранительном, расположенном непосредственно под рабочим ярусом.

Для поворота лесов вокруг здания нужно использовать хомутовую стяжку требуемой длины.

Демонтаж  лесов допускается лишь после уборки со щитов материалов, инвентаря и инструмента.

До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности, и приемах разборки, а так же о мерах, обеспечивающих безопасность работ.

Демонтаж  лесов следует начинать с верхнего яруса в последовательности, обратной монтажу.

ЭКСПЛОАТАЦИЯ ЛЕСОВ

Металлические строительные приставные рамные леса допускаются в эксплуатацию только после окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности.

При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются:

- соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки узлов;

- правильность и надежность упора лесов на основание;

- правильность и надежность крепления лесов к стене;

- наличие и надежность ограждения на лесах, и наличие двойного ограждения из горизонтальных связей в рабочих ярусах;

- правильность установки грозозащиты лесов.

Особое внимание обратить на вертикальность рам и надежность крепления лесов к стене.

Состояние лесов должно ежедневно, перед началом смены проверяться производителем работ или мастером, руководящим работами.

Настилы, лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.

Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать пределов, указанных в паспорте.

При подаче материалов на леса стационарным подъёмником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Леса должны быть надёжно закреплены к стене по всей высоте.

Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

Подъём людей на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам.

Подача на леса груза, превышающего допустимый проектом вес, запрещена.

Подача груза на леса с помощью крана не допускается.

Во избежание повреждения стоек, расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств.

Установка лесов ближе 5 м от линий электропередач запрещена.

Леса должны быть надежно заземлены и оборудованы грозозащитным устройством.

При монтаже и демонтаже лесов, доступ людей в зону производства работ не занятых на этих работах, запрещен.

Кроме требований мер безопасности настоящего паспорта
необходимо также выполнять требования СНиП Ш-4-80 «Техника
безопасности в строительстве»

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование лесов может производиться транспортом любого вида, в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов.

Перед транспортированием элементы лесов должны быть рассортированы по видам (рамы, настилы, связи, опоры и т. п. ) и связаны в пакеты, а мелкие детали должны быть упакованы в ящики.

Не допускается сбрасывать элементы лесов с транспортных средств при разгрузке.

Хранение лесов должно осуществляться по группе хранения ОЖ 4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

При длительном хранении элементов лесов должны быть уложены на прокладки, исключающие соприкосновение их с грунтом.