УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вышка допускается в эксплуатацию только после окончания её монтажа, но не ранее сдачи её по акту лицу, назначенному для приёмки главным инженером.

При приёмке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:

- правильность сборки узлов;

- правильность и надёжность опирания вышки на основание;

- наличие и надёжность ограждения на вышке в рабочем ярусе.

Плановые и переодические осмотры следует производить не реже одного раза в месяц.

Указание по эксплуатации вышки по ГОСТ 24258-88.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Вышка должна устанавливаться строго вертикально при помощи винтовых опор.

Настил вышки должен иметь ровную поверхность .

Вышка должна быть оборудована стабилизаторами для обеспечения её наибольшей устойчивости.

Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, вышку требуется укрепить к зданию растяжками как можно ближе к верхнему ярусу.

Необходимо выполнять требования СЕиП Ш-4-80 “Техника безопасности в строительстве” и ГОСТ 24258-88

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗБОРКИ

Установить на ровную площадку две базы (1).

В стаканы баз вставить лестницы секций (2) друг напротив друга, предварительно вставив стойки лестниц в стаканы объёмной диагонали (3).

Внимание – верх и низ лестниц нельзя путать.

Надеть на лестницы соединительные гантели (4).

Закрепить конструкцию стяжками (5) и закрыть замками.

Собрать ещё один ярус и установить стабилизаторы (6).

Собрать вышку на требуемую высоту, установить объёмные диагонали в каждом четвёртом ярусе.

Завершается вышка секцией ограждения, сборка которой описана ниже.

Установить лестницы (7) и гантели ограждения (8).Закрепить конструкцию стяжками.

Установить перекладину ограждения (9).

Уложить на поперечины лестниц ограждения настилы (10,11)

Установить детали ограждения настила (12,13)

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование вышки производят транспортом любого типа, обеспечивающим сохранность элементов от повреждений.

Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, влекущие за собой повреждения элементов конструкции.

При транспортировании пакеты и ящики с элементами могут укладываться друг на друга не более чем в три яруса.

Элементы вышки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на прокладках, исключающих прикосновение с грунтом.

Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-68 по группе условий хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.